Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

| № | Стены и фасады, подвалы, фундаменты |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | По мере выявления |
| 1.2. | Снятие, укрепление и замена вышедших из строя или слабо закрепленных домовых номерных знаков, и других элементов визуальной информации | При обнаружении |
| 1.3. | Укрепление и замена козырьков, ограждений и перил крылец | При обнаружении |
| 1.4. | Дератизация подвалов | По мере необходимости |
| 1.5. | Дезинсекция подвалов | По мере необходимости |
| 1.6. | .Очистка подвалов от мусора. | По мере необходимости |
| 1.7. | Устранение местных деформаций фундаментов путем перекладки, усиления, стяжки | При выявлении |
| 1.8. | Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов | При выявлении |
| 1.9. | Восстановление приямков, входов в подвал | По мере необходимости |
| 1.10. | Заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен | При выявлении |
| 1.11. | Герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин | При выявлении |
| 1.12. | Заделка отверстий, гнезд, борозд | При выявлении |
| 1.13. | Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов | При выявлении |
| 1.14. | Ремонт (восстановление) или удаление угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление отдельных деталей | При выявлении |
| 1.15. | Замена покрытий, выступающих частей по фасаду, замена сливов на оконных проемах, восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки. | При выявлении |
| 2. | Перекрытия |  |
| 2.1. | Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков межбалочного заполнения, досчатой подшивки, отдельных балок), восстановление засыпки засыпки и стяжки | При необходимости |
| 2.2 | Антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций | При необходимости |
| 2.3. | Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях | При выявлении и обращениях. |
| 3. | Крыши и водосточные системы; |  |
| 3.1. | Удаление наледи и снега с кровли | По мере необходимости |
| 3.2. | Уборка мусора и грязи с кровли | 2 раза в год и при необходимости |

| 3.3. | Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | При подготовке дома к зиме и при необходимости |
| --- | --- | --- |
| 3.4. | Укрепление защитной решетки водоприемной воронки | При необходимости |
| 3.5. | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | При необходимости |
| 3.6. | Прочистка внутреннего водостока от засорения | При необходимости- |
| 3.7. | Закрытие люков и входов на чердак | Всегда должны быть закрыты |
| 3.8. | Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | По мере необходимости |
| 3.9. | Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов и обрешетки | При необходимости |
| 3.10. | Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены), включая все элементы примыкания к конструкциям покрытия парапетов, колпаков и зонтов | При необходимости |
| 3.11. | Замена водосточных труб | При необходимости |
| 3.12. | Замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления | По мере выявления |
| 3.13. | Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов | По мере выявления |
| 3.14. | Перелопачивание шлака на чердаках | По мере необходимости |
| 3.15. | Ремонт и утепление слуховых окон и выходов на кровлю | При подготовке к зиме и по мере выявления |
| 4. | Оконные и дверные заполнения; |  |
| 4.1 | Укрепление, установка недостающих, частично разбитых оконных заполнении | При подготовке к зиме |
| 4.2 | Установка пружин, регулировка доводчиков на входных дверях | При подготовке к зиме |
| 4.3. | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | По мере выявления |
| 4.4. | Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | Должны быть - всегда закрыты |
| 4.5. | Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений | При подготовке к зиме |
| 4.6. | Установка доводчиков пружин, упоров | При подготовке к зиме |
| 4.7. | Смена оконных и дверных приборов | При подготовке к зиме |
| 5. | Межквартирные перегородки: |  |
| 5.1. | Усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок | По мере выявления |
| 5.2. | Заделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных их участков | По мере выявления |
| 5.3. | Заделка сопряжений со смежными конструкциями | По мере выявления |

| 6. | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок | При необходимости |
| 6.2. | Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков | При необходимости |
| 6.3. | Частичная замена и укрепление металлических перил | При необходимости |
| 6.4. | Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных плит, крылец и зонтов, восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов. | При необходимости |
| 6.5. | Восстановление или замена отдельных элементов крылец, восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы | При необходимости |
| 7. | Полы: |  |
| 7.1. | Замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к общему имуществу дома | При необходимости |
| 8. | Печи и очаги, пользователями которых являются более одной квартиры: |  |
| 8.1. | Все виды работ по устранению неисправностей печей и очагов, перекладка их в отдельных случаях | При необходимости |
| 9. | Внутренняя отделка: |  |
| 9.1. | Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами, облицовки стен и полов керамической и другой плиткой отдельными местами, относящихся к общему имуществу дома. | При необходимости |
| 9.2. | Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках). | При необходимости |
| 10. | Внешнее благоустройство: |  |
| 10.1. | Закрытие и раскрытие продухов | При подготовке к зиме |
| 10.2. | Установка урн | При необходимости |
| 10.3. | Окраска урн | При необходимости |
| 10.4. | Вывоз крупногабаритных бытовых отходов | По мере накопления |
| 10.5. | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских, спортивных, хозяйственных, контейнерных площадок | 1 раз в год (весной) |
| 10.6. | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, пешеходных дорожек, отмостки по периметру здания | При необходимости |
| 10.7. | Замена участков и устройство ограждений и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок для отдыха, дворовых уборных, выгребных ям | При необходимости |
| 11. | Центральное отопление: |  |
| 11.1 | Проверка исправности запорно - регулирующей арматуры и приборов КИП | 1 раз в год |
| 11.2. | Очистка грязевиков, воздухосборников | По мере необходимости |
| 11.3. | Промывка системы центрального отопления | Не реже 1 раза в 3 года |
| 11.4. | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | В течении смены' |
| 11.5. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | При подготовке к зиме |

| 11.6. | Смена отдельных участков трубопроводов, запорной и регулировочной арматуры | По мере выявления. |
| --- | --- | --- |
| 11.7. | Аварийное обслуживание | - |
| 11.7.1. | Ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | По мере выявления |
| 11.7.2. | Ликвидация утечек путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов, установка хомутов | По мере выявления |
| 12. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |
| 12.1. | Смена прокладок и набивка сальников на вентилях в квартирах (отсекающих), в технических подпольях и подвальных помещениях. | При проф.осмотре |
| 12.2. | Прочистка дренажных систем | По необходимости |
| 12.3. | Прочистка канализационных стояков от жировых отложений | 1 раз в год |
| 12.4. | Утепление трубопроводов горячего водоснабжения | При подготовки к зиме |
| 12.5. | Уплотнение соединений, устранение течей, укрепление трубопроводов, фасонных частей, ревизий. | При подготовке к зиме |
| 12.6. | Аварийное обслуживание |  |
| 12.6.1. | Установка бандажей на трубопроводе. | По мере выявления |
| 12.6.2. | Ликвидация засора канализации внутри здания | В течение смены со дня поступления |
| 12.6.3. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | По мере выявления |
| 12.6.4. | Заделка свищей и зачеканка раструбов | По мере выявления |
| 13. | Электрооборудование: |  |
| 13.1. | Замена перегоревших ламп | При проф.осмотре и по заявкам |
| 13.2. | Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | При проф.осмотре и по заявкам |
| 13.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках | При проф.осмотре |
| 13.4. | Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | При необходимости |
| 13.5. | Снятие показаний домовых счетчиков | 1 раз в месяц |
| 13.6. | Проверка заземления электрокабелей | При проф.осмотре |
| 13.7. | Проверка заземления электрооборудования | При проведении планово-предупредительных работ |
| 13.8. | Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир (кроме мест общего пользования коммунальных квартир) | По мере выявления |
| 13.9. | Замена пакетных переключателей вводно -распределительных устройств, щитов. | При проф.осмотре и при необходимости |
| 13.10. | Замена светильников | При проф.осмотре |
| 13.11. | Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением общедомовых помещений и придомовых территорий | При проф.осмотре и при необходимости |

| 13.12. | Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования зданий | При необходимости |
| --- | --- | --- |
| 13.13: | Аварийное обслуживание |  |
| 13.13.1. | Восстановление неисправных участков электрической сети | По мере выявления |
| 13.13.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах | По мере выявления |
| 13.13.3. | Ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена и пакетных переключателей | При профосмотрах |
| 13.13.4. | Замена плавких вставок в электрощитах | По мере выявления |
| 14. | Специальные общие домовые технические устройства: |  |
| 14.1. | Лифты: |  |
| 14.1.1. | Ежесуточные регламентные работы | Осмотры ежесменно (через диспетчера лифтремонта) |
| 14.1.2. | Аварийное обслуживание | круглосуточно |
| 15. | Вентиляция: |  |
| 15.1. | Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт и камер, прочистка вентиляционных каналов | По мере выявления |
| 16. | Аварийное обслуживание; |  |
| 16.1. | Сопутствующие работы при ликвидации аварии: | - |
| 16.1.1. | Откачка воды из подвала | По мере необходимости |
| 16.1.2. | Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами | По мере необходимости |
| 16.1.3. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения и обратное заполнение их с пуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |

ООО «Горстройцентр»	«Собственник»

_______________________	___________________________